普物实验

一．2009-2010第二学期普物实验期末试题
一、 随机误差正态分布
1、 下列说法错误的是（）
A、 测单摆周期应以最高点为起点
B、 测单摆周期应以最低点为起点
C、 
D、 累计频率曲线允许两端误差较大
2、如何避免数据骑墙，错误的是：（）（多选）
A、重新分组；
B、
C、归于前一组，最后一组归于其自身；
D、归于后一组，最后一组归于其自身；
二、 碰撞打靶
1、 求碰撞球高度h0的公式：（）
A、h0=(x2+y2)/4y   B、          C、h0=(x2+y)/4y     D、h0=(x2+4y)/4y
2、操作没有错误，但是修正了4、5次都一直达不到十环（小于10环且靠近轴线），不可能的原因是（）
A、碰撞点高于被碰球中心
B、碰撞点低于被碰球中心
C、被碰球与支撑柱有摩擦
D、线没有拉直
三、液氮比汽化热
    1、Q等于（）
    A、水从t2升高到t3吸收的热
    B、铜柱从t2降到液氮温度放出的热
    C、铜柱从室温降到液氮温度放出的热
    D、铜柱从t3上升到t1吸收的热
    2、测得mN偏小的原因（）（多选）
    A、有水溅出
    B、瓶口结冰
    C、记录tb的时间晚了
    D、铜柱在转移时吸热了
四、全息照相
    1、实验装置的摆放顺序（）
    A、电子快门—反光镜—扩束镜—小孔
    B、电子快门—反光镜—小孔—扩束镜
    C、反光镜—电子快门—小孔—扩束镜
    D、反光镜—电子快门—扩束镜—小孔
    2、下列说法正确的是（）（多选）
    A、有胶剂的一面对光，看到实像
    B、有胶剂的一面对光，看到虚像
    C、有胶剂的一面背光，看到实像
    D、有胶剂的一面背光，看到虚像
五、示波器
    1、给你一幅图，问fx/fy=（）（就是考和切点的关系）
    2、衰减20db，测得x轴5.00，档位2ms/div；y轴4.00，档位0.1v/div，求频率（）和电压（）
六、二极管
    1、正向导通时是（），反向导通时（）（填内接或外接）
    2、已知电压表内阻Rv，电流表内阻RA，测量值R，则内接时真实值是（），外接时真实值是（）。
七、RLC电路
    1、给你一幅图（两条谐振曲线，一条较高较窄的标有Ra，另一条Rb），问Ra、Rb的大小关系，问Qa、Qb的大小关系；
    2、下列说法错误的是（）
    A、谐振时，路端电压小于外电阻上的电压
    B、外电阻越大，Q越小
    C、谐振时电流最大
    D、谐振时总阻抗最小
八、亥姆霍兹线圈
    1、两个线圈的直径为20cm，要使它们组成亥姆霍兹线圈应间隔（）cm，两线圈中应同大小相同，方向（）的电流；
    2、下列说法错误的是（）
    A、开机后，应至少预热10分钟，才进行实验
    B、调零的作用是抵消地磁场的影响及对其它不稳定因素的补偿。
    C、
    D、这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区
九、牛顿环
    1、第7环和第17环的位置分别为11.00mm和14.00mm，波长630nm，求曲率半径
    2、
十、光栅
    1、光栅常数d=0.05mm，估算k=2的角色散率
    2、用未知光栅常数的光栅1代替已知光栅常数的光栅2，且用绿光代替了红光，发现同一级次的条纹往外移动了，则光栅2比光栅1大小关系怎样？
十一、计算机实测物理实验
1、 下列说法错误的是（）
A、 采样长度与FFT频率无关
B、 采样长度越大，单位时间内取点越多
C、 采样速度越大，一个周期内取点越多，波形越接近真实
D、 采样速度越小，一个周期内取点越多，波形越接近真实
2、 给了一个李萨如图形，给你各点坐标，要求相位差（）
十二、冷却规律
1、 下列说法错误的是（）（多选）
A、 冷却速度与风力大小有关
B、 自然冷却时用手挥动加速冷却对实验没有影响
C、 自然冷却时不要乱动
D、 加热时电压大小对实验有影响
2、
十三、作图题
给了数据、坐标纸（已经标好了数据点），要求用作图法拟合直线Rt=R0+at，求出a，R0（注意取的两个点间隔稍大一些，取点时的数据精确度要与给出的数据一致，不然就连这么简单的题也会像我一样杯具了……TT）

二．

室友们一起回忆的~~~ 
这次的考题有点诡异，而且竟然没有考不确定度和有效数字的计算~
第一循环：
随机误差：
1. 满足正态分布要求的数据在正态概率纸上作图得到（）  是个选择题  答案有S型曲线 直线什么的
2. 用100个数据作图，但分组时第4、6组有25个数据，第5组有16个数据，大概意思是有很多数据都骑墙了，处理方法错误的是（）（多选）
A、测量200个数据 B、改进分组方法 C、舍去骑墙数据用备用数据填补 D、用单摆试验仪代替误差较大的秒表重新测量
转动惯量
1. 外径和质量都相同的塑料圆体和金属圆筒的转动惯量哪个大
2. 载物盘转动10个周期时间为8.00s，放上物体后转动10个周期时间为13.00s，给出K值大小，求出物体的转动惯量
碰撞打靶
1.给出x  x`  y   m  算出碰撞损失的能量ΔE
2.选择题 调节小球上细线的时候上下转轴有什么要求 A上面两个转轴平行 B下面两个转轴平行 C上面两个转轴平行且下面两个转轴平行 D只要碰撞后小球落在靶中轴线附近就可以
第二循环： 
液氮：
1. 如果搅拌的时候量热器中的水洒出一些，求得的L偏大还是偏小还是不变
2. 操作正误的判断，选出错误的
A.天平上的盖子打开 B第二次白雾冒完了立刻记下此时的时间tc 
C、搅拌时把温度计倾斜搁置在量热器中而且不能碰到铜块 D倒入液氮之后立即测量室温 
表面张力：
1. 选择：（顺序可能有点问题）A、水的表面张力比酒精的表面张力小 B、酒精的表面张力随着浓度的增大而减小 C、在液膜形成之前电表的示数一直增大 D、拉出液膜到破裂的过程中，电表的示数一直减小
2. 记不清了
第三循环：
示波器：
1.输入的信号为正弦波形，但是屏幕上只看到一条直线，可能的原因
A、按下了接地按钮 B、AC\DC档中选了DC档位 C、Volts/DEC衰减过大 D、扫描速度过快
2．给出一个李萨如图形和X轴信号频率，求Y轴信号频率
直流电桥：
1. 要测量一个1000欧姆的电阻，如何选择RA/RB的值和RA的值使得不确定度减小 （选择题）
第四循环：
LCR
1. 给了一张U2/U1~f 的图，求品质因素Q
2. 有一个选项是谐振时总阻抗最小 其他的就……
圆线圈：
1.算出给定半径的1000匝的圆线圈中心的磁感应强度
2.一个比较简单的选择题……
第五循环：
量子论：
1. 加大UG2K后峰值间隔变大变小还是不变
2. 选择：
A、加速电压为U后电子与原子碰撞使得原子跃迁，这种碰撞是弹性碰撞
B、加速电压为U后电子与原子碰撞使得原子跃迁，这种碰撞是非弹性碰撞
C、D记不清了
核磁共振
1.给出h   gH     μN   二峰合一时的频率v和三峰等间距时的频率v0  求出B0
2.
X光
1. 第一个峰，给出λ，β=6.37°，求晶体的晶面间距。
2. 将晶面间距变小，两个相邻峰的距离变大变小还是不变
第六循环
光栅：
1、 光栅常数已知，但是做实验时将光栅稍稍倾斜，求得的波长变大变小还是不变
2、 考操作顺序：大概是这样几步 a调节激光器上下左右水平 b调节光屏地面与实验台水平 c激光器放到实验台上后与实验台保持水平 d使得光屏反射的光射入激光器通光孔 e 使得衍射光点在一条直线上
牛顿环：
1. 考虑透镜重量使得透镜变形的情况，则凹透镜和凸透镜的曲率半径各有怎样的变化
2. 将凹透镜摔成大小相等的两半，取一半做牛顿环实验，条纹是怎样的（选择）
第七循环：
计算机实测：
1. 一个方波频率为2Hz，选取采样频率为4Hz看到怎样的图形 A方波 B三角波 C正弦波 D方波或三角波
2. 测量一个300Hz的未知信号并用快速傅里叶变换求频率，选哪个采样长度和采样速度较合适 A 500点/s   0.1s   B 500点/s  0.01s   C 4000点/s 0.1s   D 8000点/s 0.01s
冷却规律：
1. 给出公式(带有m 的那个) 在自然冷却时，A）如果测得室温偏高 B）空气流动较厉害 则m各是偏大还是偏小
2. 实验中引起误差的最主要的因素（）
A.室内空气的流动 B传感器零点的漂移 C读数的误差 D记不清了

加减法：与不确定度最大项的末位有效数字对齐  57.31＋0.0156－2.24342（=55.08218）=55.08

乘除法：与最少个数的有效数字相同  57.31×0.0156÷2.24342（=0.398514767）=0.399