一．液氮比汽化热 
 1、Q等于（）
A、水从t2升高到t3吸收的热
 B、铜柱从t2降到液氮温度放出的热
 C、铜柱从室温降到液氮温度放出的热
 D、铜柱从t3上升到t1吸收的热

2、测得mN偏小的原因（）（多选）
A、有水溅出
B、瓶口结冰

C、记录tb的时间晚了
D、铜柱在转移时吸热了

3如在M-T图中，ab线段和cd线段的斜率不一样，其原因最大的可能是______________。
A. 铜样品曾预冷过                       B. 液氮中有铜柱
C. 瓶口温度降低                         D. 液氮在保温瓶中的液面下降
答案：CD
4. 如果搅拌的时候量热器中的水洒出一些，求得的L偏大还是偏小还是不变
5. 操作正误的判断，选出错误的
A.天平上的盖子打开 B第二次白雾冒完了立刻记下此时的时间tc 
C、搅拌时把温度计倾斜搁置在量热器中而且不能碰到铜块 D倒入液氮之后立即测量室温 
示波器 
 1、给你一幅图，问fx/fy=（）（就是考和切点的关系）
2、衰减20db，测得x轴5.00，档位2ms/div；y轴4.00，档位0.1v/div，求频率（）和电压（）

3果示波器上的波形在触发源开关选择正确的情况下总是沿横向左右移动，应该先调节“SEC/DIV”旋钮再调节“LEVEL”触发电平调节旋钮。

4输入的信号为正弦波形，但是屏幕上只看到一条直线，可能的原因

A、按下了接地按钮 B、AC\DC档中选了DC档位

C、Volts/DEC衰减过大 D、扫描速度过快
2．给出一个李萨如图形和X轴信号频率，求Y轴信号频率
1.输入的信号为正弦波形，但是屏幕上只看到一条直线，可能的原因
A、按下了接地按钮 B、AC\DC档中选了DC档位

C、Volts/DEC衰减过大 D、扫描速度过快
二极管 
1、正向导通时是（），反向导通时（）（填内接或外接）
2、已知电压表内阻Rv，电流表内阻RA，测量值R，则内接时真实值是（），外接时真实值是（）。

3使用万用表的电阻档检测二极管性能，若二极管能正常工作，则万用表正向连接时显示＿＿＿＿，反向连接时显示＿＿＿＿＿。
答案：二极管正向压降近似值；过量程“１”（或“１”）
RLC电路 
给你一幅图（两条谐振曲线，一条较高较窄的标有Ra，另一条Rb），问Ra、Rb的大小关系，问Qa、Qb的大小关系；
1列说法错误的是（）
A、谐振时，路端电压小于外电阻上的电压
B、外电阻越大，Q越小
C、谐振时电流最大
D、谐振时总阻抗最小

2.  串联电路处于谐振状态的标志是______________。
A. 电路中电流最大。 
B. 信号源输出电压最大。   
C. 负载电阻两端电压最小。                                             
D. 电路中电流最小。

3. 电路达到谐振时，电容C、电感L、电阻R与谐振频率f0之间的关系是：________________。

4. 给了一张U2/U1~f 的图，求品质因素Q
5. 有一个选项是谐振时总阻抗最小 其他的就……

亥姆霍兹线圈 
1、两个线圈的直径为20cm，要使它们组成亥姆霍兹线圈应间隔（）cm，两线圈中应同大小相同，方向（）的电流；
 2、下列说法错误的是（）
 A、开机后，应至少预热10分钟，才进行实验
 B、调零的作用是抵消地磁场的影响及对其它不稳定因素的补偿。

D这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区

3. 亥姆霍兹线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈，每一线圈有 匝。两线圈内的电流大小方向相同，线圈之间距离 等于圆形线圈的半径 ，这种线圈的特点是  __________________________ 。

3. 要测量一个1000欧姆的电阻，如何选择RA/RB的值和RA的值使得不确定度减小 （选择题）圆线圈：
4.算出给定半径的1000匝的圆线圈中心的磁感应强度

牛顿环 
 1、第7环和第17环的位置分别为11.00mm和14.00mm，波长630nm，求曲率半径

1.牛顿环的应用非常广泛，以下错误讲法是

A． 牛顿环可以用来检验光学元件表面质量（好坏）
B． 牛顿环可以用来检验光学元件厚薄
C． 牛顿环可以用来测量球面曲率半径
D． 牛顿环可以用来测量光波的波长
2.在用干涉法测量头发丝直径的实验中，为使条纹间距尽可能的宽，以减小测量误差，则有效措施为：
A. 选用尽可能粗的头发丝，头发丝尽量置于上下两块玻璃的正中间；
B. 选用尽可能粗的头发丝，头发丝尽量置于远离上下两块玻璃接触点的位置；
C. 选用尽可能细的头发丝，头发丝尽量置于上下两块玻璃的正中间；
D. 选用尽可能细的头发丝，头发丝尽量置于远离上下两块玻璃接触点的位置。   
6-2牛顿环:  1. B  2. D

1. 考虑透镜重量使得透镜变形的情况，则凹透镜和凸透镜的曲率半径各有怎样的变化
2. 将凹透镜摔成大小相等的两半，取一半做牛顿环实验，条纹是怎样的（选择）

光栅 
1、光栅常数d=0.05mm，估算k=2的角色散率
2、用未知光栅常数的光栅1代替已知光栅常数的光栅2，且用绿光代替了红光，发现同一级次的条纹往外移动了，则光栅2比光栅1大小关系怎样？
3. 以下讲法正确的是
A．光栅的透明区宽度为光栅的周期
B. 光栅的不透明区宽度为光栅的周期
C. 照在屏上同一点的这些衍射光都是同相位的光
D. 以上讲法都错误
4. 在光栅衍射实验中，激光垂直入射到光栅上，光栅与屏平行。第二级衍射条纹的位置和屏幕中心（零级条纹所在处）的位置相距150mm；光源波长为600nm；光源到衍射屏的距离为90cm；衍射屏到光栅的距离为70 cm。则此光栅的光栅常数为---------

5 光栅常数已知，但是做实验时将光栅稍稍倾斜，求得的波长变大变小还是不变
6、 考操作顺序：大概是这样几步 a调节激光器上下左右水平 b调节光屏地面与实验台水平 c激光器放到实验台上后与实验台保持水平 d使得光屏反射的光射入激光器通光孔 e 使得衍射光点在一条直线上

计算机实测物理实验 
1、 下列说法错误的是（）
A、 采样长度与FFT频率无关
B、 采样长度越大，单位时间内取点越多
C、 采样速度越大，一个周期内取点越多，波形越接近真实
D、 采样速度越小，一个周期内取点越多，波形越接近真实
2、 给了一个李萨如图形，给你各点坐标，要求相位差（）
3.  正确采集50HZ的正弦波，可以选择的采样速度为（）
A 2点/S， B 10点/S， C 100点/S ， D 1000点/S
4.  正确采集100HZ的方波，应使用的采样长度为（）
 A 0.01S,  B 0.05S , C 0.5S , D 0.005S

5. 一个方波频率为2Hz，选取采样频率为4Hz看到怎样的图形 A方波 B三角波 C正弦波 D方波或三角波
6. 测量一个300Hz的未知信号并用快速傅里叶变换求频率，选哪个采样长度和采样速度较合适 A 500点/s   0.1s   B 500点/s  0.01s   C 4000点/s 0.1s   D 8000点/s 0.01s

冷却规律 
1、 下列说法错误的是（）（多选）
A、 冷却速度与风力大小有关
B、 自然冷却时用手挥动加速冷却对实验没有影响
C、 自然冷却时不要乱动
D、 加热时电压大小对实验有影响
2、作图题
给了数据、坐标纸（已经标好了数据点），要求用作图法拟合直线Rt=R0+at，求出a，R0（注意取的两个点间隔稍大一些，取点时的数据精确度要与给出的数据一致，不然就连这么简单的题也会像我一样杯具

3冷却规律实验中，打开软件后，采集数据前是否要定标（是）
4. 自然冷却与强迫冷却的m值标准值是（）

5  给出公式(带有m 的那个) 在自然冷却时，A）如果测得室温偏高 B）空气流动较厉害 则m各是偏大还是偏小
6. 实验中引起误差的最主要的因素（）
A.室内空气的流动 B传感器零点的漂移 C读数的误差 D记不清了

量子论： 
1. 加大UG2K后峰值间隔变大变小还是不变
2. 选择：A、加速电压为U后电子与原子碰撞使得原子跃迁，这种碰撞是弹性碰撞
B、加速电压为U后电子与原子碰撞使得原子跃迁，这种碰撞是非弹性碰撞
X光 
1. 第一个峰，给出λ，β=6.37°，求晶体的晶面间距。
2. 将晶面间距变小，两个相邻峰的距离变大变小还是不变